| Huawei FusionDirector for vROps Plug-in |  |  |
| --- | --- | --- |
| 用户指南 |  |  |
| V1.0.17 |  |  |
| 文档版本:02 发布日期:2021-01-27 |  |  |
|  | 版权所有©版权所有权人 |  |

|  | 注意 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 |  |

目  录

前言	1

1 简介	1-1

2 管理vROps插件	2-1

2.1 安装华为vROps插件	2-1

2.2 卸载华为vROps插件	2-4

2.3 升级华为vROps插件	2-4

3 FusionDirector设置	3-1

3.1 添加FusionDirector	3-1

3.2 编辑FusionDirector	3-11

3.3 删除FusionDirector	3-13

4 查询服务器信息	4-1

4.1 查询服务器列表	4-1

4.2 查询部件信息	4-3

4.3 查询部件组信息	4-5

4.4 查询服务器信息	4-6

4.5 查询服务器类型信息	4-7

4.6 查询FusionDirector信息	4-8

5 查询机框信息	5-1

5.1 查询机框列表	5-1

5.2 查询部件信息	5-2

5.3 查询部件组信息	5-4

5.4 查询机框信息	5-5

5.5 查询FusionDirector信息	5-6

6 查询仪表板信息	6-1

6.1 查询FusionDirector总体仪表板信息	6-1

6.2 查询服务器总体仪表板信息	6-1

6.3 查询服务器详细仪表板信息	6-5

6.4 查询华为机框总体仪表板信息	6-7

6.5 查询华为机框详细仪表板信息	6-7

7 定位警示信息	7-1

8 查询华为vROps插件版本	8-1

A 如何获取帮助	1

A.1 收集必要的故障信息	1

A.2 做好必要的调试准备	1

A.3 如何使用文档	1

A.4 获取技术支持	2

前言

概述

本指南介绍华为vRealize Operations Manager（以下简称vROps）插件的安装和操作维护。

读者对象

本指南主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

系统维护工程师

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

| 符号 | 说明 |
| --- | --- |
|  | 用于警示紧急的危险情形，若不避免，将会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致人员死亡或严重的人身伤害。 |
|  | 用于警示潜在的危险情形，若不避免，可能会导致中度或轻微的人身伤害。 |
|  | 用于传递设备或环境安全警示信息，若不避免，可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “注意”不涉及人身伤害。 |
|  | 用于突出重要/关键信息、最佳实践和小窍门等。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害。 |

修订记录

修改记录累积了每次文档更新的说明。最新版本的文档包含以前所有文档版本的更新内容。

| 文档版本 | 发布日期 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 02 | 2021-01-27 | 更新1 简介。 |
| 01 | 2019-05-15 | 第一次正式发布。 |

简介

功能介绍

华为FusionDirector For vROps插件是一个集成在vRealize Operations Manager软件中的管理华为服务器的插件，通过添加FusionDirector可以实现对华为服务器的监控功能。仅支持6.5、6.6、6.7和7.0版本的vRealize Operations Manager，由于不同版本的vRealize Operations Manager界面存在差异，本文档以vRealize Operations Manager 6.7为例介绍。

华为FusionDirector For vROps插件包含以下功能：

查询服务器和机框的部件基本信息。

查询服务器和机框的警示信息。

查询服务器和机框的健康状态。

通过仪表板查询FusionDirector、服务器和机框的统计信息。

支持的服务器

华为FusionDirector For vROps插件支持如表1-1所示的服务器。

支持的服务器

| 类型 | 服务器 |
| --- | --- |
| 机架服务器 | 1288H V5 |
|  | 2288H V5 |
|  | 2488 V5 |
|  | 2488H V5 |
|  | 8100 V5 |
|  | RH2288H V3 |
| 刀片服务器 | CH121 V5 |
|  | CH242 V5 |
|  | CH121 V3 |
|  | CH242 V3 |
| 机框 | E9000（MM920） |

管理vROps插件

2.1  安装华为vROps插件

2.2  卸载华为vROps插件

2.3  升级华为vROps插件

  - 安装华为vROps插件

            - 在GitHub网站下载最新版本的华为vROps插件的安装包，如“Huawei_FusionDirector_For_vROps_X.X.X.zip”。

解压华为vROps插件的安装包。

获取安装应用程序，如“HuaweiFusionDirectorManagementPack_X.X.X.pak”。

在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

单击。

进入“添加解决方案”界面，如图2-1所示。

选择解决方案

单击“选择解决方案”页签。

单击“浏览”，选择插件安装包。

（可选）勾选“安装PAK文件，即使该文件已安装。”。

单击“上载”，上传该安装文件。

单击“下一步”。

弹出“确认”对话框。

单击“是”。

进入“最终用户许可协议”界面，如图2-2所示。

最终用户许可协议

勾选“我接受本协议条款”，单击“下一步”。

进入“安装”界面。

等待安装完成后，单击“完成”。

在“解决方案”界面，查看已安装的华为vROps插件。如图2-3所示。

查看vROps插件

----结束

卸载华为vROps插件

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

选择华为vROps插件，单击，如图2-4所示。

卸载华为vROps插件

弹出“警告”对话框。

华为vROps插件仅在vRealize Operations Manager 6.6及以上版本支持卸载，其他vRealize Operations Manager版本暂不支持此功能。

勾选“我了解风险并同意”，单击“确定”。

完成华为vROps插件的卸载。

----结束

升级华为vROps插件

操作步骤

            - （可选）卸载旧版本的华为vROps插件，详细操作请参考2.2 卸载华为vROps插件。

安装新版本的华为vROps插件，详细操作请参考2.1 安装华为vROps插件。

----结束

FusionDirector设置

3.1  添加FusionDirector

3.2  编辑FusionDirector

3.3  删除FusionDirector

  - 添加FusionDirector

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

选择华为vROps插件，单击。

弹出“管理解决方案”对话框。

在“实例设置”区域，输入以下参数，如图3-1所示。

实例设置

显示名称：自定义名称，用于识别不同的FusionDirector。

描述：（可选）自定义描述，用于补充说明FusionDirector实例。

服务器IP：输入FusionDirector IP地址。

服务器端口：输入FusionDirector端口号，默认值为443。

设备分组方法：选择服务器的分类模式。

Model Type：类型视图

Group Type：分组视图

SSL证书路径(.crt)：（可选）输入证书在vROps系统中的路径。

建议上传SSL证书，否则会存在安全风险，上传证书的方法请参考步骤5-步骤6。

（可选）获取证书。

- 进入FusionDirector WebUI界面。

- 单击浏览器地址栏中的“证书错误”。

弹出“证书无效”区域框，如图3-2所示。

证书无效

- 单击“查看证书”。

进入“证书”界面。

- 单击“详细信息”。

进入“详细信息”页签，如图3-3所示。

详细信息

- 单击“复制到文件”。

进入“证书导出向导”界面，如图3-4所示。

证书导出向导

- 单击“下一步”，在“导出文件格式”界面选择“DER 编码二进制 X.509（.CER）”，如图3-5所示。

导出文件格式

- 单击“下一步”，在“要导出的文件”界面单击“浏览”，选择证书导出路径，并输入证书文件名，如图3-6所示。

服务证书

- 单击“下一步 > 完成”，完成证书的导出。

（可选）将证书文件导入到vROps系统的后台。

- 配置vROps系统ssh访问权限。

  - 进入vROps后台，如图3-7所示。

vROps后台

  - 按“Alt+F1”，输入用户名和密码登录vROps系统，如图3-8所示。

用户名为root，初始密码为空。

首次登录需修改初始密码，按“回车”，输入旧密码、新密码和确认密码。新密码必须包含大小写字母、数字或特殊字符。

登录vROps系统

  - 执行vi /etc/ssh/sshd_config命令编辑“sshd_config”配置文件。

将文件中的“MaxSession”值修改为“20”，“AllowTcpForwarding”参数值修改为“yes”。

  - 执行service sshd start命令启动sshd服务。

  - 执行chkconfig sshd on命令设置开机启动sshd服务。

  - 执行service vmware-vcops-firewall stop命令关闭防火墙。

  - 执行chkconfig vmware-vcops-firewall off命令设置开机关闭防火墙。

- 将证书文件通过SSH工具上传至“/usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound”路径下。

- 在步骤4中输入SSL证书路径“/usr/lib/vmware-vcops/user/plugins/inbound/FusionDirector.crt”。

在“凭据”栏，单击。

弹出“管理凭据”对话框。

输入以下参数，如图3-9所示，单击“确定”。

管理凭据

凭据名称：自定义名称，用于识别不同的凭据。

用户：待添加的FusionDirector用于访问Redfish接口的用户名，默认用户名为“rootRedfish”。

密码：待添加的FusionDirector用于访问Redfish接口的用户密码，默认密码为“Machine@123”。

单击“测试连接”。

若测试成功，则会弹出测试连接成功对话框，如图3-10所示，单击“确定”；若测试失败，则会出现失败原因，请参考提示修改FusionDirector信息。

测试连接成功

单击“保存设置”。

弹出保存成功对话框，如图3-11所示。

保存成功

单击“确定”。

完成FusionDirector的添加。

单击“关闭”。

在“解决方案”界面，查看FusionDirector实例收集数据情况，如图3-12所示。

解决方案

----结束

编辑FusionDirector

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

选择华为vROps插件，单击。

弹出“管理解决方案”对话框。

在左侧导航树中选择需要修改的FusionDirector名称，编辑如下参数，如图3-13所示。

修改FusionDirector实例

显示名称：自定义名称，用于识别不同的FusionDirector。

描述：（可选）自定义描述，用于补充说明FusionDirector实例。

服务器IP：输入FusionDirector IP地址。

服务器端口：输入FusionDirector端口号，默认值为443。

设备分组方法：选择服务器的分类模式。

Model Type：类型视图

Group Type：分组视图

SSL证书路径(.crt)：（可选）输入证书在vROps系统中的路径。

凭据：单击，修改凭据名称、用户和密码。

在FusionDirector实例接入后，若修改了FusionDirector端口号、用户名或密码，需及时将修改后的端口号、用户名或密码同步到vRealize Operations Manager系统中，否则将影响系统对服务器的管理。

确认是否修改了该实例的“基本设置”。

是，单击“测试连接”。待测试连接通过后，单击“保存配置”，保存FusionDirector配置信息。

否，单击“保存配置”，保存FusionDirector配置信息。

弹出保存成功对话框，如图3-14所示。

保存成功

单击“确定”。

完成FusionDirector实例的修改。

单击“关闭”。

在“解决方案”界面，查看修改后的FusionDirector实例收集数据情况，如图3-15所示。

收集数据

----结束

删除FusionDirector

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

选择华为vROps插件，单击。

弹出“管理解决方案”对话框。

在左侧导航树中选择需要删除的FusionDirector实例名称，单击，如图3-16所示。

管理解决方案

弹出“确认”对话框。

默认勾选“移除相关对象”，单击“是”。

完成FusionDirector实例的删除。

----结束

查询服务器信息

4.1  查询服务器列表

4.2  查询部件信息

4.3  查询部件组信息

4.4  查询服务器信息

4.5  查询服务器类型信息

4.6  查询FusionDirector信息

  - 查询服务器列表

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为服务器”。

进入“华为服务器”界面。

在左侧导航树中，查看所有服务器列表，如图4-1和图4-2所示。

华为服务器（Model Type）

1：FusionDirector IP地址。

2：服务器型号。

3：服务器标签和BMC IP地址，当服务器没有设置标签时仅显示BMC IP地址，设置服务器标签请参考《FusionDirector 用户指南》。

4：部件组。

5：单个部件。

华为服务器（Group Type）

1：FusionDirector IP地址。

2：服务器分组名称，可在FusionDirector中设置，详情请参考《FusionDirector 用户指南》。

3：服务器标签和BMC IP地址，当服务器没有设置标签时仅显示BMC IP地址，设置服务器标签请参考《FusionDirector 用户指南》。

4：部件类型。

5：单个部件。

----结束

查询部件信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为服务器”。

进入“华为服务器”界面。

选择“FusionDirector IP地址 > 服务器型号 （服务器分组）> 服务器 > 部件组 > 部件”，如图4-3所示。

部件信息

单击“摘要”。

进入“摘要”界面，在建议操作区域查看该部件的运行状况，如图4-4所示。

摘要

单击“警示”。

进入“警示”界面，单击任意一个警示，可以查看该警示的详细信息，如图4-5所示。

警示

单击“更多 > 详细信息”。

进入“详细信息”界面，选择视图名称可以查看该视图的详细信息，如图4-6所示。

详细信息

----结束

查询部件组信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为服务器”。

进入“华为服务器”界面。

选择“FusionDirector IP地址 > 服务器型号（服务器分组） > 服务器 > 部件组”，如图4-7所示。

参考4.2 查询部件信息查看该部件组下所有部件的摘要、警示和详细信息。

部件组信息

----结束

查询服务器信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为服务器”。

进入“华为服务器”界面。

选择“FusionDirector IP地址 > 服务器型号（服务器分组） > 服务器”，如图4-8所示。

参考4.2 查询部件信息查看该服务器下所有部件的摘要、警示和详细信息。

服务器信息

----结束

查询服务器类型信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为服务器”。

进入“华为服务器”界面。

选择“FusionDirector IP地址 > 服务器型号（服务器分组）”，如图4-9所示。

参考4.2 查询部件信息查看该服务器类型下所有部件的摘要、警示和详细信息。

服务器型号信息

----结束

查询FusionDirector信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为服务器”。

进入“华为服务器”界面。

选择“FusionDirector IP地址”，如图4-10所示。

参考4.2 查询部件信息查看该FusionDirector下所有部件的摘要、警示和详细信息。

FusionDirector信息

----结束

查询机框信息

5.1  查询机框列表

5.2  查询部件信息

5.3  查询部件组信息

5.4  查询机框信息

5.5  查询FusionDirector信息

  - 查询机框列表

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为机框”。

进入“华为机框”界面。

在左侧导航树中，查看所有机框列表，如图5-1所示。

华为机框

1：FusionDirector IP地址。

2：机框名称和BMC IP地址。

3：部件组。

4：单个部件。

----结束

查询部件信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为机框”。

进入“机框”界面。

选择“FusionDirector IP地址 > 机框 > 部件组 > 部件”，如图5-2所示。

部件信息

单击“摘要”。

进入“摘要”界面，在建议操作区域查看该部件的运行状况，如图5-3所示。

摘要

单击“警示”。

进入“警示”界面，单击任意一个警示，可以查看该警示的详细信息，如图5-4所示。

警示

单击“更多 > 详细信息”。

进入“详细信息”界面，选择视图名称可以查看该视图的详细信息，如图5-5所示。

详细信息

----结束

查询部件组信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为机框”。

进入“华为机框”界面。

选择“FusionDirector IP地址 > 机框 > 部件组”，如图5-6所示。

参考5.2 查询部件信息查看该部件组下所有部件的摘要、警示和详细信息。

部件组信息

----结束

查询机框信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为机框”。

进入“华为机框”界面。

选择“FusionDirector IP地址 > 机框”，如图5-7所示。

参考5.2 查询部件信息查看该机框下所有部件的摘要、警示和详细信息。

机框信息

----结束

查询FusionDirector信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“环境”。

进入“环境”界面。

在左侧导航树中，选择“Huawei FusionDirector Management Pack > 华为机框”。

进入“华为机框”界面。

选择“FusionDirector IP地址”，如图5-8所示。

参考5.2 查询部件信息查看该FusionDirector下所有部件的摘要、警示和详细信息。

FusionDirector信息

----结束

查询仪表板信息

6.1  查询FusionDirector总体仪表板信息

6.2  查询服务器总体仪表板信息

6.3  查询服务器详细仪表板信息

6.4  查询华为机框总体仪表板信息

6.5  查询华为机框详细仪表板信息

  - 查询FusionDirector总体仪表板信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

在左侧导航树中，选择“仪表板 > FusionDirector总体仪表板”。

进入“FusionDirector总体仪表板”界面。

可以查看FusionDirector的“名称”、“适配器类型”、“对象类型”、“策略”、“收集状况”、“收集状态”、“Server IP”、“Port”、“State”、“FusionDirector Version”和“Classify Method”，如图6-1所示。

FusionDirector总体仪表板

----结束

查询服务器总体仪表板信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

在左侧导航树中，选择“仪表板 > 服务器总体仪表板”。

进入“服务器总体仪表板”界面。

可以查看以下信息，如图6-2所示。

服务器环境状况

服务器最新告警

功耗最高服务器

入口温度最高服务器

平均转速比最高服务器

选择上面对象查看功耗趋势

选择上面对象查看温度趋势

选择上面对象查看风扇转速比趋势

服务器总体仪表板

在“服务器环境状况”区域选择任意一个服务器，可以在“服务器最新告警”区域查看该服务器的最新告警，如图6-3所示。

服务器最新告警

在“功耗最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看功耗趋势”区域查看这些服务器的功耗趋势图，如图6-4所示。

功耗趋势图

在“入口温度最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看温度趋势”区域查看这些服务器的温度趋势图，如图6-5所示。

温度趋势图

在“平均转速比最高服务器”区域选择不同的服务器，可以在“选择上面对象查看风扇转速比趋势”区域查看这些服务器的风扇转速比趋势图，如图6-6所示。

风扇转速比趋势图

----结束

查询服务器详细仪表板信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

在左侧导航树中，选择“仪表板 > 服务器详细仪表板”。

进入“服务器详细仪表板”界面。

在“华为服务器列表”区域，选择需要查看的服务器。

可以查看以下信息，如图6-7所示。

对象关系

最新告警

华为服务器功耗图标

服务器详细仪表板

在“对象关系”区域显示服务器的拓扑结构，单击任意一个服务器可以查看该服务器的警示和详细信息，如图6-8所示。

对象关系

----结束

查询华为机框总体仪表板信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

在左侧导航树中，选择“仪表板 > 华为机框总体仪表板”。

进入“华为机框总体仪表板”界面。

可以查看以下信息，如图6-9所示。

机框环境状况

机框最新告警

华为机框总体仪表板

----结束

查询华为机框详细仪表板信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“仪表板”。

进入“仪表板”界面。

在左侧导航树中，选择“仪表板 > 华为机框详细仪表板”。

进入“华为机框详细仪表板”界面。

在“机框列表”区域，选择需要查看的机框。

可以查看以下信息，如图6-10所示。

最新告警

对象关系

华为机框详细仪表板

在“对象关系”区域显示机框的拓扑结构，单击任意一个机框或部件可以查看警示和详细信息，如图6-11所示。

对象关系

----结束

定位警示信息

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“警示”。

进入“警示”界面。

在左侧导航树中选择“所有警示”。

进入“所有警示”界面。

在“分组依据”中选择“对象类型”。

在需要定位告警部件的告警栏，单击触发对象，如图7-1所示。

触发对象只能选择部件，不能选择部件组，否则无法定位到告警服务器。

所有警示

进入触发对象信息界面，如图7-2所示。

触发对象

在左侧导航树选择“所有对象”。

进入“所有对象”界面，如图7-3所示。

所有对象

----结束

查询华为vROps插件版本

            - 在vRealize Operations Manager WebUI中，选择“系统管理”。

进入“系统管理”界面。

在左侧导航树中选择“解决方案”。

进入“解决方案”界面。

查看华为vROps插件当前版本，如图8-1所示。

解决方案

----结束

如何获取帮助

日常维护或故障处理过程中遇到难以解决或者重大问题时，请寻求华为技术有限公司的技术支持。

  - 收集必要的故障信息

在进行故障处理前，需要收集必要的故障信息。

收集的信息主要包括：

客户的详细名称、地址

联系人姓名、电话号码

故障发生的具体时间

故障现象的详细描述

设备类型及软件版本

故障后已采取的措施和结果

问题的级别及希望解决的时间

做好必要的调试准备

在寻求华为技术支持时，华为技术支持工程师可能会协助您做一些操作，以进一步收集故障信息或者直接排除故障。

在寻求技术支持前请准备好单板和端口模块的备件、螺丝刀、螺丝、串口线、网线等可能使用到的物品。

如何使用文档

华为技术有限公司提供全面的随设备发货的指导文档。指导文档能解决您在日常维护或故障处理过程中遇到的常见问题。

为了更好的解决故障，在寻求华为技术支持前，建议充分使用指导文档。

获取技术支持

华为技术有限公司通过办事处、公司二级技术支持体系、电话技术指导、远程支持及现场技术支持等方式向用户提供及时有效的技术支持。

技术支持网址

查阅技术支持网站上的技术资料：华为技术支持。

自助平台与论坛

如果您想进一步学习和交流：

访问计算产品信息服务平台，获取相关服务器产品资料。

访问华为企业业务智能问答系统，快速查询产品问题。

访问华为企业互动社区（服务器），进行学习交流。

公告

有关产品生命周期、预警和整改公告请访问技术支持 > 公告 > 产品公告。

案例库

参阅已有案例进行学习：计算产品案例查询助手。

计算产品案例查询助手目前仅面向华为合作伙伴及华为工程师开放。

获取华为技术支持

如果在设备维护或故障处理过程中，遇到难以确定或难以解决的问题，通过文档的指导仍然不能解决，请通过如下方式获取技术支持：

联系华为技术有限公司客户服务中心。

中国区企业用户请通过以下方式联系我们：

客户服务电话：400-822-9999

客户服务邮箱：support_e@huawei.com

企业网全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：企业用户全球服务热线

中国区运营商用户请通过以下方式联系我们：

客户服务电话：400-830-2118

客户服务邮箱：support@huawei.com

运营商全球各地区客户服务热线可以通过以下网站查找：运营商用户全球服务热线

联系华为技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。